UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

MECATRÓNICA

NOMBRE:  KEVIN PELAEZ, DENNIS JARAMILLO

DOCENTE: ING. DAVID RIVAS

FECHA DE ENTREGA: 29 DE MARZO DEL 2021.

TEMA:  MANUAL DE OPERACIÓN DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA CON EL SENSOR LM35, ENVIÓ DE DATOS A LA PLATAFORMA (IoT) UBIDOTS.

| ASIGNATURA | NRC |
| --- | --- |
| DISEÑO ELECTRÓNICO | 2058 |

NOVIEMBRE 2020 – ABRIL 2021

# PROCESO DE OPERACIÓN

El circuito de medidor de temperatura funciona de la siguiente manera:

- El sensor de temperatura lm35 mide la temperatura ambiental, el cual produce una variación eléctrica en la salida del mismo lo cual funciona para siguiente etapa.

- Al variar la temperatura del sensor, este envía a través del módulo ESP2866 a la plataforma Ubidots.

- En la plataforma Ubidots me indica la temperatura mediante una pequeña interfaz.

- Al superar la temperatura de 31°C en la interfaz se encenderá un led.

- El led indica que la temperatura supero los 31°C.

# FORMA DE UTILIZAR MEDIDOR DE TEMPERATURA

El circuito puede ser puesto en marcha mediante una fuente de alimentación de 3.3 [V], la cual se conecta directamente en los terminales del módulo ESP2866 y el sensor lm35, estos puntos de conexión pueden ser apreciados fácilmente en el circuito implementado.

# ESPECIFICACIONES TÉNICAS

  - Vista del circuito de medidor de temperatura.

3.2.1. ESP8266

Módulo ESP8266.

Características:

- Cumple con las normas 802.11 b/g/n

- MCU de 32 bits de baja potencia integrada

- ADC de 10 bits integrado

- Stack de protocolo TCP/IP integrado

- Interruptor TR integrado, balun, LNA, amplificador de potencia y red a juego.

- PLL, reguladores y unidades de gestión de energía integradas

- Soporta diversidad de antenas.

- WiFi 2.4 GHz, soporte WPA/WPA2

- Soporta modos de operación STA/AP/STA+AP.

- Compatible con la función Smart Link tanto para dispositivos Android como iOS.

- SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IR Remote Control, PWM, GPIO

- STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO

- A–MPDU y A-MSDU agregación e intervalo de protección de 0,4 s.

- Potencia de sueño profundo <10uA, corriente de fuga de alimentación < 5uA.

- Despiértese y transmita los paquetes en < 2 ms

- Consumo de energía en espera de < 1,0 mW (DTIM3)

- Potencia de salida de +20 dBm en modo 802.11b

- Rango de temperatura de funcionamiento: -40.0 °F a 257.0 °F.

- Certificación FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance, y SRRC

# LM35

Sensor de temperatura lm35.

Características:

- Resolución: 10mV por cada grado centígrado.

- Voltaje de alimentación.  Por ejemplo, esté sensor se puede alimentar desde 4Vdc hasta 20Vdc.

- Tipo de medición. Salida analógica.

- Numero de pines: 3 pines, GND, VCC y V Salida.

- No requiere calibración.

- Tiene una precisión de ±¼°C.

- Esta calibrado para medir °C.

- Consumo de corriente: 60 μA

- Empaquetados comunes:

- TO-CAN.

- TO-220.

- TO-92.

- SOIC8.

# PLATAFORMA UBIDOTS

# Enlace: https://ubidots.com/

- OPERACIÓN DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA

- En el área marcada se puede observar el sensor lm35.

- En el área marcada se puede observar el módulo ESP8266.

- Variamos la temperatura tocando el sensor lm35.

- Se observa la interfaz en la plataforma Ubidots.

- Detecta una temperatura mayor a 31° C y envía un mensaje de alerta al correo.